2007年全国大学生电子设计竞赛试题

音频信号分析仪（A题）

【本科组】

一、任务

设计、制作一个可分析音频信号频率成分，并可测量正弦信号失真度的仪器。

二、要求

1．基本要求

（1）输入阻抗：50Ω

（2）输入信号电压范围（峰-峰值）：100mV～5V

（3）输入信号包含的频率成分范围：200Hz～10kHz

（4）频率分辨力：100Hz（可正确测量被测信号中，频差不小于100Hz的频率分量的功率值。）

（5）检测输入信号的总功率和各频率分量的频率和功率，检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%；各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%，总功率测量的相对误差的绝对值小于5%。

（6）分析时间：5秒。应以5秒周期刷新分析数据，信号各频率分量应按功率大小依次存储并可回放显示，同时实时显示信号总功率和至少前两个频率分量的频率值和功率值，并设暂停键保持显示的数据。

2．发挥部分

（1）扩大输入信号动态范围，提高灵敏度。

（2）输入信号包含的频率成分范围：20Hz～10kHz。

（3）增加频率分辨力20Hz档。

（4）判断输入信号的周期性，并测量其周期。

（5）测量被测正弦信号的失真度。

（6）其他。

三、说明

1．电源可用成品，必须自备，亦可自制。

2．设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序、和完整的测试结果用附件给出。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 5 |
|  | 理论分析与计算 | 放大器设计 功率谱测量方法 周期性判断方法 | 15 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 10 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 12 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 8 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 完成第（5）项 |  | 5 |
|  | 其他 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |